ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 КОД ХЕММИНГА

### Вариант 1

- 4-битная комбинация: 1101

- 8-битная комбинация: 11010110

- Позиция ошибки: 5-й бит в 4-битном блоке

- Доп. вопрос: рассчитать общую избыточность для 8-битного сообщения.

### Вариант 2

- 4-битная комбинация: 0110

- 8-битная комбинация: 01101001

- Позиция ошибки: 5-й бит в 8-битном сообщении (втором блоке)

- Доп. вопрос: построить таблицу проверочных битов для обоих блоков 8-битного сообщения.

### Вариант 3

- 4-битная комбинация: 1010

- 8-битная комбинация: 10101100

- Позиция ошибки: 6-й бит в 4-битном блоке

- Доп. вопрос: определить вес Хемминга для всего 8-битного сообщения.

### Вариант 4

- 4-битная комбинация: 1001

- 8-битная комбинация: 10011010

- Позиция ошибки: 1-й бит в 8-битном сообщении (втором блоке)

- Доп. вопрос: рассчитать скорость кодирования для 8-битного сообщения.

### Вариант 5

- 4-битная комбинация: 0101

- 8-битная комбинация: 01011100

- Позиция ошибки: 7-й бит в 4-битном блоке

- Доп. вопрос: проверить возможность обнаружения двойной ошибки в разных блоках 8-битного сообщения.

### Вариант 6

- 4-битная комбинация: 1110

- 8-битная комбинация: 11100011

- Позиция ошибки: 2-й бит в 8-битном сообщении (втором блоке)

- Доп. вопрос: рассчитать количество проверочных битов для всего 8-битного сообщения.

### Вариант 7

- 4-битная комбинация: 0011

- 8-битная комбинация: 00110101

- Позиция ошибки: 4-й бит в 4-битном блоке

- Доп. вопрос: определить, сколько всего битов будет в закодированном 8-битном сообщении.

### Вариант 8

- 4-битная комбинация: 1100

- 8-битная комбинация: 11001100

- Позиция ошибки: 3-й бит в 8-битном сообщении (втором блоке)

- Доп. вопрос: сравнить избыточность для 4-битного и 8-битного сообщений.

### Вариант 9

- 4-битная комбинация: 0111

- 8-битная комбинация: 01111010

- Позиция ошибки: 5-й бит в 4-битном блоке

- Доп. вопрос: определить кодовое расстояние для составного кода 8-битного сообщения.

### Вариант 10

- 4-битная комбинация: 1011

- 8-битная комбинация: 10110011

- Позиция ошибки: 6-й бит в 8-битном сообщении (втором блоке)

- Доп. вопрос: записать формулы для расчета проверочных битов.

### Вариант 11

- 4-битная комбинация: 1000

- 8-битная комбинация: 10001001

- Позиция ошибки: 1-й бит в 4-битном блоке

- Доп. вопрос: рассчитать эффективность кодирования для 8-битного сообщения.

### Вариант 12

- 4-битная комбинация: 0100

- 8-битная комбинация: 01000110

- Позиция ошибки: 7-й бит в 8-битном сообщении (втором блоке)

- Доп. вопрос: проверить работу кода при двух ошибках в разных блоках 8-битного сообщения.

### Вариант 13

- 4-битная комбинация: 1111

- 8-битная комбинация: 11111100

- Позиция ошибки: 2-й бит в 4-битном блоке

- Доп. вопрос: объяснить, что такое синдром в коде Хемминга

### Вариант 14

- 4-битная комбинация: 0001

- 8-битная комбинация: 00011011

- Позиция ошибки: 4-й бит в 8-битном сообщении (втором блоке)

- Доп. вопрос: рассчитать вероятность правильного декодирования всего 8-битного сообщения при p=0.001

### Вариант 15

- 4-битная комбинация: 0010

- 8-битная комбинация: 00101101

- Позиция ошибки: 3-й бит в 4-битном блоке

- Доп. вопрос: перечислить преимущества кода Хемминга

## МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ

- Закодировать 4-битную комбинацию кодом Хемминга (7,4).

- Внести и исправить ошибку в 4-битной комбинации.

- Разбить 8-битную комбинацию на 2 блока по 4 бита.

- Закодировать каждый блок кодом Хемминга (7,4).

- Внести и исправить ошибку в указанном блоке 8-битного сообщения.

- Ответить на дополнительный вопрос.