Министерство образования и науки РФ

Рязанский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

Московский политехнический университет

Расчетно-графическая работа

по дисциплине «Программные комплексы »

Расчёт пространственного каркаса многоэтажного здания

Вариант !!!!

Выполнил: студент !!! курса

группы !!!!!

специальности 08.03.01

шифр !!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Проверил: Биленко В.А.

Рязань, 2019

Расчёт пространственного каркаса многоэтажного здания

1. Цели и задачи:

− составить расчетную схему пространственного каркаса;

− показать процедуру использования вариантов конструирования;

− подобрать арматуру для элементов рамы;

− законструировать неразрезную балку;

− законструировать колонну.

2. Исходные данные:

Закрепление пространственной рамы  - жесткое.

Сечения элементов рамы показаны на рис.1.

Сечение колонны                       Сечение ригеля                    Сечение ригеля на левых и

правых крайних колоннах

Рисунок 1 - Сечения элементов рамы

3. Создание расчетной схемы

Этап 1. Создание новой задачи

˗ Для создания новой задачи откроем Файл и выберем пункт Новый.

˗ В появившемся диалоговом окне Описание схемы зададимм следующие параметры:

• имя создаваемой задачи – Пример1 (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем задачи);

• в раскрывающемся списке Признак схемы выберем строку 5 – Шесть степеней свободы в узле (перемещения X,Y,Z, Ux,Uy, Uz).

˗ После этого щелкнем по кнопке  – Подтвердить.

Рис.2 ‒ Диалоговое окно Описание схемы

Этап 2. Создание геометрической схемы рамы

˗ Вызовем диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей щелчком по кнопке  – Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и редактирование).

˗ В этом диалоговом окне зададим:

• Шаг вдоль первой оси:        Шаг вдоль второй оси:

L(м) N  (горизонтально)                       L(м) N (вертикально)

9     5                                                       3.4   1

2.8   7.

• Остальные параметры принимаются по умолчанию (рис.3).

˗ После этого щелкнем по кнопке  – Применить.

Рис.3 ‒ Диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей

Рис.4 ‒ Плоская рама

Этап 3. Создание пространственной схемы рамы

Выделим всю плоскую раму, используя кнопки отметка узлов и элементов. Затем сделаем копирование вдоль оси Y.

Рис.5 ‒ Результат копирования Плоской рамы

Далее соединим элементы, чтобы получился пространственный каркас. Нажмём Создание ― Добавить элемент.

Рис.6 ‒ Пространственный каркас

Этап 4. Задание граничных условий

˗ Щелчком по кнопке – Связи (панель Жесткости и связи на вкладке Создание и редактирование) вызовем диалоговое окно Связи в узлах (рис.7).

˗ В этом окне, с помощью установки флажков, отметим все направления.

Рис.7 ‒ Связи в узлах

Этап 5. Задание жесткостных параметров и параметров материалов элементам рамы

˗ Щелчком по кнопке – Жесткости и материалы (панель Жесткости и связи на вкладке Создание и редактирование) вызовем диалоговое окно Жесткости и материалы (рис.8).

˗ В этом окне щелчком по кнопке Добавить вызовем диалоговое окно Добавить жесткость, для того чтобы вывести список стандартных типов сечений (рис.9).

Рис.8 ‒ Жесткости и материалы	                          Рис.9 ‒ Добавить жесткость

˗ Выберем двойным щелчком мыши на элементе графического списка тип сечения Брус (на экран выводится диалоговое окно для задания жесткостных характеристик выбранного типа сечения).

˗ В диалоговом окне Задание стандартного сечения (рис. 10) зададим параметры сечения Брус.

˗ Чтобы увидеть эскиз создаваемого сечения со всеми размерами, щелкнем по кнопке Нарисовать.

˗  Для ввода данных щелкнем по кнопке – Подтвердить.

Рис.10 ‒ Задание  сечения бруса

Рис.11 ‒ Результат добавления жёсткости в 3D ‒ графике

Удалим все горизонтальные элементы с помощью кнопки  – Отметка горизонтальных стержней (рис. 12).

Рис.12 ‒ Колонны

˗ В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкнем по второй закладке Ж/Б (Задание параметров для железобетонных конструкций).

˗ После этого включим радио-кнопку Тип и щелкнем по кнопке Добавить.

˗ На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики (рис. 13), в котором зададим  параметры для колонн.

Рис. 13 ‒ Общие характеристики колонны

Затем:

˗ В диалоговом окне Жесткости и материалы включим радио-кнопку Бетон и щёлкнем Добавить.

˗ В диалоговом окне Жесткости и материалы включим радио-кнопку Арматура и щёлкнем Добавить.

Рис. 14 ‒  Характеристики бетона и арматуры для колонны

Рис. 15 ‒ Назначение жёсткости колонн

Построим поперечные ригели

Рис. 16 ‒ Построение поперечных ригелей

Создадим жесткость для ригелей, выбрав в диалоговом окне Добавить жесткость тип сечения Тавр_L (рис. 17).

Рис. 17

Рис.18 ‒ Задание  сечения ригеля

˗ В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкнем по второй закладке Ж/Б (Задание параметров для железобетонных конструкций).

˗ После этого включим радио-кнопку Тип и щелкнем по кнопке Добавить.

˗ На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики (рис. 19), в котором зададим  параметры для ригеля.

Рис. 19 ‒ Общие характеристики ригеля

Затем:

˗ В диалоговом окне Жесткости и материалы включим радио-кнопку Бетон и щёлкнем Добавить.

˗ В диалоговом окне Жесткости и материалы включим радио-кнопку Арматура и щёлкнем Добавить.

Рис. 20 ‒  Характеристики бетона и арматуры для ригеля

Рис. 21 ‒  Результат добавления жесткости для ригеля и колонны

Теперь изменим Сечение ригеля на левых и правых крайних стойках. Для этого добавим новую жёсткость, выбрав в диалоговом окне Добавить жесткость тип сечения Несимм. тавр_L (рис. 22). Общие характеристики, характеристики бетона и арматуры для левого и правого ригеля останутся прежними.

Рис. 22

.       Рис.23 ‒ Задание  сечения  левого ригеля  Рис.24 ‒ Задание  сечения  правого ригеля

Рис.25 ‒ Измененное сечение  правого ригеля

Создадим жёсткость для плит перекрытия:

Рис.26 ‒ Плита распорка фасадная

Рис.27 ‒ Плита многопустотная

Рис.28 ‒ Плита распорка центральная

˗ В диалоговом окне Жесткости и материалы щелкнем по второй закладке Ж/Б (Задание параметров для железобетонных конструкций).

˗ После этого включим радио-кнопку Тип и щелкнем по кнопке Добавить.

˗ На экран выводится диалоговое окно Общие характеристики (рис. 29), в котором зададим  параметры для плиты.

Рис.29 ‒ Общие характеристики плиты

Затем:

˗ В диалоговом окне Жесткости и материалы включим радио-кнопку Бетон и щёлкнем Добавить.

˗ В диалоговом окне Жесткости и материалы включим радио-кнопку Арматура и щёлкнем Добавить.

Рис. 30 ‒  Характеристики бетона и арматуры для плиты

Этап 6. Создание плит перекрытий

Для построения используем кнопку .

Для Фасадной плиты шириной 80 см вводим расстояние 0.2 и выделяем элементы. Появятся узлы на заданном расстоянии от начала элемента. Затем соединяем полученные узлы.

Рис. 31 ‒  Создание плит перекрытий

Далее будет 3 многопустотных плиты шириной 1.5 метра. У первой из них узел будет на расстоянии 0.8/2 +1.5/2 = 1.15; у второй и третьей 1.5/2 + 1.5/2 =1.5, затем соединим. (рис. 32)

Рис. 32 ‒  Создание плит перекрытий

После третьей многопустотной будет плита распорка центральная шириной 1.20 м. Узел будет на расстоянии 1.5/2 + 1.2/2 = 1.35 ― одна ячейка готова. Следующий узел будет также на расстоянии 1.2/2 + 1.5/2 = 1.35 и снова пойдут многопустотные плиты.  Последняя ячейка завершится плитой распоркой фасадной. (рис. 33)

Рис. 33 ‒  Создание плит перекрытий

Далее поднимим построенные плиты на 0.15 м с помощью команды

Рис. 34 ‒  Поднятие плит перекрытий

Рис. 35 ‒  Результат построения плит перекрытий

4. Нагрузки и воздействия

Этап 6. Задание нагрузок

Выбор загружения

Допускается задание до 300 загружений. Каждому загружению присваивается номер, произвольное имя и вид. Загружение может содержать любое количество нагрузок. Номер, имя и вид загружения присваиваются с помощью диалогового окна Редактор загружений (рис.36), которое вызывается щелчком по кнопке  – Редактор загружений (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). По умолчанию, в начале работы программы, принято имя Загружение 1. Вид загружения позволяет автоматически формировать таблицу РСУ с параметрами, принятыми по умолчанию. Взаимосвязь между загружениями задается в таблице РСУ.

Рис.36 - Диалоговое окно Редактор загружений

Задание нагрузок

Нагрузки на узлы и элементы задаются с помощью диалогового окна Задание нагрузок (рис.37), которое вызывается после выбора одной из команд раскрывающегося списка Нагрузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). Диалоговое окно содержит закладки для задания нагрузок на узлы, стержни, пластины, объемные элементы и суперэлементы, а также для задания нагрузок для расчета на динамику во времени. По умолчанию принимается, что нагрузки принадлежат одному и тому же текущему загружению, номер которого был задан заранее. Окно содержит также закладку для корректировки или удаления нагрузок текущего загружения.

В окне содержатся радио-кнопки для задания систем координат – глобальной, местной (для элемента), локальной (для узла) и направления воздействия – X, Y, Z, а также кнопки для задания статической нагрузки (коричневый цвет), заданного смещения (желтый цвет) и динамического воздействия (розовый цвет) – меню этих кнопок изменяется в зависимости от типа загружаемого конечного элемента. При нажатии этих кнопок вызывается диалоговое окно для задания параметров нагрузки. Приложенные нагрузки и воздействия заносятся в поле списка нагрузок – Текущая нагрузка.

Рис. 37 -  Диалоговое окно Задание нагрузок

Формирование загружения

Выделим центральные и крайние ригели с помощью кнопки ―                                           Цетральные ригели                                              Левые ригели ( правые аналогично)

Вызовем диалоговое окно Задание нагрузок на закладке Нагрузки на стержни (рис.37) выбрав команду  Нагрузка на стержни в раскрывающемся списке Нагрузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование).

В этом окне по умолчанию указана система координат Глобальная, направление – вдоль оси Z.

Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовем диалоговое окно Параметры. В этом окне зададим интенсивность нагрузки р в кН/м (рис. 38).

Рис. 38 - Диалоговое окно Параметры

В местах, где плиты с 2 сторон опираются на ригели интенсивность нагрузки р будет равна 30.782 кН/м. А где только с одной стороны р = 15.391 кН/м. Данные из Excel.

Рис. 39 - Сформированное загружение

5. Пробный расчет

Рис. 40 - Результат загружения

6. Корректировка схемы

Этап 7. Установка шарниров

- Создать шарнирное опирание ригеля на колонны

- Получить эпюры напряжений

- Сравнить значения максимальных моментов в ригеле в 2 случаях работы ригеля

Создадим шарнирное опирание ригеля на колонны

Выделим правые колонны с ригелями, затем сделаем фрагментацию.

С помощью кнопки  добавим шарниры.

Рис. 41 – Создание шарниров

Далее процесс повторяется, то есть выделим следующие колонны с ригелями и сделаем фрагментацию. Добавим шарниры. И так до крайних левых колонн с ригелями.

Рис. 42 – Шарнирное опирание ригелей на колонны

Произведём расчёт и сравним максимальные моменты эпюр напряжений My одного и того же ригеля в разных случаях: без шарниров и с шарнирами.

Рис. 43 – Эпюра My для ригеля без шарниров

Рис. 43 – Эпюра My для ригеля с шарнирами

Этап 8. Изменение нагрузки на покрытие

В местах, где плиты покрытия с 2 сторон опираются на ригели интенсивность нагрузки р будет равна 29.784 кН/м. А где только с одной стороны                             р = 14.892 кН/м. Данные из Excel.

Удалим нагрузку только с покрытия и зададим нужную. Произведём расчёт и сравним максимальные моменты эпюр напряжений  My разных ригелей от покрытия и перекрытия.

Рис. 44 – Эпюра My для ригеля с шарнирами от покрытия

Рис. 45 – Эпюра My для ригеля с шарнирами от перекрытия

7. Расчет армирования элементов, конструирование, чертежи

Этап 9. Армирование ригеля

Сравним результаты полученные в Excel и в Лире.

В Лире необходимо выполнить полный расчёт нагруженного каркаса ( рис. 46).

Рис. 46 ‒ «Выполнить полный расчёт»

Далее нажимаем на «Железобетонные и стальные конструкции»

Затем выполним расчёт арматуры (рис. 47).

Рисунок 47 ‒ Расчёт арматуры

После конструируем балку (ригель) (рис. 48), выбираем в середине центрального пролёта ригель и задаём нужные конструктивные требования по арматуре (рис. 49), нажимаем «ок». Далее выполняем расчёт и нажимаем на кнопку «Чертёж» (рис. 50).

Рисунок 48 ‒ кнопка «Конструирование балки»

Рисунок 49 ‒ Конструирование арматуры

Рисунок 50 ‒  Кнопка «Расчёт» и «Чертёж»

Далее получим результаты армирования ригеля (рис. 51) и сравним с результатами в Excel.

Рисунок 51 ‒  Эпюра My для ригеля без шарниров

Рисунок 52 ‒  Эпюра My для ригеля с шарнирами

Результаты армирования колонны в Лире:

Рисунок 53 ‒  Армирование колонны в Лире

Выводы

4 стержня диаметром 36 мм. Площадь арматуры 0.0040694 м2.

Армирование в Excel:

8 стержней 25 мм. Площадь арматуры 0.003925 м2.

Различие:

(0.0040694- 0.003925) / 0.0040694* 100% = 3,5%.

Результаты армирования ригеля в Лире:

Рисунок 54 ‒  Армирование ригеля в Лире

Выводы

Армирование в Лире:

4 стержня диаметром 20 мм и 5 диаметром 16 мм. Площадь арматуры 0.0026608 м2.

Армирование в Excel:

4 стержня 20 мм. Площадь арматуры 0.0012560 м2.

Различие:

(0.0026608 - 0.0012560) / 0.0026608 * 100% = 37%.