МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рязанский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Пояснительная записка

по дисциплине:

«Металлические конструкции»

На тему: «Расчёт и проектирование балочной клетки»

Выполнил: студент группы 0863

специальность 08.03.01

шифр 086029

Королева М.Е.

Проверил: Биленко В.А.

Рязань 2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рязанский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Расчётно-графическая работа

по дисциплине:

«Металлические конструкции»

На тему: «Расчёт и проектирование балочной клетки»

Выполнил: студент группы 0863

специальность 08.03.01

шифр 086029

Королева М.Е.

Проверил: Биленко В.А.

Рязань 2018

РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

З А Д А Н И Е

на курсовой проект по дисциплине «Металлические конструкции»

Студенту (ке) _____________________________курса _______группы ___________________

Тема курсового проекта: «РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ЦЕХА»

Исходные  данные

| Пролет главной балки (шаг колонн в продольном направлении), L1, м | 14 | Количество секций | 3x3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет балки настила (шаг колонн в поперечном направлении) L2, м | 5,8 | Сопряжение балок | в одном ур |
| Высота рабочей площадки (отметка верха настила) H, м | 7,4 | Тип балочной клетки | усложн |
| Нормативное значение полезной нагрузки рн, кн/м2 | 9 | Тип стержня колонны | сквозной |
| Материал конструкции | С 260 | Сварка ручная, электродом Э43 |  |

Состав проекта

Курсовой проект выполняется в виде расчетно-пояснительной записки и одного листа чертежа формата А-1.

Расчетно-пояснительная записка состоит из следующих разделов:

- Содержание.

- Исходные данные.

- Компоновка конструктивной схемы каркаса здания.

- Расчетно-конструктивная часть:

  - Сбор нагрузок на рабочую раму.

  - Расчет металлического настила и балки настила.

  - Расчет главной балки.

  - Расчет и конструирование узла опирания главных балок на колонну.

5.    Расчет и конструирование колонны и ее базы.

Список использованных источников.

В расчетно-пояснительной  записке обязательно должны быть представлены:

1)      вспомогательные чертежи главной балки и колонны, а также  их расчетные схемы

2)      Основные выводы по каждому разделу по результатам выполненных расчетов.

Пояснительная записка должна выполнятся в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС, (ГОСТ 21.501-93) т.е. листы оформляются рамками, нумерация страниц проставляется в правом нижнем углу. Пояснительная записка выполняется чернилами черного или синего цвета, лучше гелиевыми стержнями,  четким разборчивым почерком с высотой шрифта не менее 3, 5 мм. Рекомендуется выполнять ПЗ на ЭВМ (Word Windows): шрифт – «12», интервал –«1.5».

Чертеж выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС.

На листе вычерчивается:

- Схематический разрез и план рабочей площадки в масштабе 1:200.

- Общий вид главной балки в масштабе 1:100.

- Профильный, поперечный разрезы и план отправочной единицы главной балки в масштабе 1:50.

- Вертикальный и горизонтальные разрезы по колонне в масштабе 1:20.

- Узел опирания главных балок на колонну в масштабе 1:20.

- Узел сопряжения главных балок с балками настила в масштабе 1:50.

- Монтажный стык главных балок в масштабе 1:20.

Дата выдачи_________________________     Срок сдачи _________________________________

Задание выдал: доц. кафедры ПГС______________Биленко В.А.

Задание принял к выполнению:  _____________________________

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

Содержание

- Исходные данные.

- Расчетная часть в программе EXCEL

  - Расчет металлического настила.

  - Расчет балки настила.

    - Сбор нагрузок и статический расчет.

    - Подбор сечения.

    - Проверка прогиба.

  - Расчет второстепенной балки.

    - Сбор нагрузок и статический расчет.

    - Подбор сечения.

    - Проверка прогиба.

  - Конструирование и расчет главной балки.

    - Сбор нагрузок и статический расчет.

    - Компоновка составного сечения.

    - Изменение сечения балки по длине.

    - Проверка прочности и общей устойчивости.

    - Проверка и обеспечение местной устойчивости стенки.

    - Расчет опорного ребра.

    - Расчет поясных швов.

    - Конструирование и расчет монтажных элементов.

  - Расчет центрально-сжатой колонны.

    - Подбор сечения колонны

    - Определение расстояния между ветвями колонны.

    - Расчет и конструирование элементов колонны.

- Алгоритм создания геометрической схемы балочной клетки в программном комплексе ЛИРА.

- Конструктивная схема балочной клетки в программе ЛИРА.

- Вывод.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

1. Исходные данные

| Пролет главной балки (шаг колонн в продольном направлении), L1, м | 14 | Количество секций | 3x3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пролет балки настила (шаг колонн в поперечном направлении) L2, м | 5,8 | Сопряжение балок | в одном ур |
| Высота рабочей площадки (отметка верха настила) H, м | 7,4 | Тип балочной клетки | усложн |
| Нормативное значение полезной нагрузки рн, кн/м2 | 9 | Тип стержня колонны | сквозной |
| Материал конструкции | С 260 | Сварка ручная, электродом Э43 |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

2. Расчетная часть в программе EXCEL

2.1 Расчет металлического настила.

2.2 Расчет балки настила.

2.2.1 Сбор нагрузок и статический расчет.

2.2.2 Подбор сечения.

2.2.3 Проверка прогиба.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

Вывод: Условие выполняется. Принимаем Двутавр 14Б2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

2.3 Расчет второстепенной балки.

2.3.1 Сбор нагрузок и статический расчет.

2.3.2 Подбор сечения.

2.3.3 Проверка прогиба.

Вывод: Проверка общей устойчивости-балка устойчива.

Принимаем двутавр 33.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

2.4 Конструирование и расчет главной балки.

2.4.1 Сбор нагрузок и статический расчет.

2.4.2 Компоновка составного сечения.

2.4.3 Изменение сечения балки по длине.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

2.4.4 Проверка прочности и общей устойчивости.

2.4.5 Проверка и обеспечение местной устойчивости стенки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

2.4.6 Расчет опорного ребра.

2.4.7 Расчет поясных швов.

2.4.8 Конструирование и расчет монтажных элементов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

2.5 Расчет центрально-сжатой колонны.

2.5.1 Подбор сечения колонны

Вывод: условие выполняется. Принимаем швеллер 40У.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

2.5.2 Определение расстояния между ветвями колонны.

2.5.3 Расчет и конструирование элементов колонны.

3. Алгоритм создания геометрической схемы балочной клетки в программном комплексе ЛИРА.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

1. В диалоговом  окне «Создание плоских фрагментов и сетей» щелчком по кнопке – Генерация регулярных фрагментов (панель Создание на вкладке Создание и редактирование).

В этом диалоговом окне задаём параметры:

Шаг вдоль первой оси: Шаг вдоль второй оси:

L(м) N L(м) N. Остальные параметры принимаются по умолчанию.

Диалоговое окно Создание плоских фрагментов и сетей

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ПЗ 08.03.01.0863.086015.2018

2. Копируем выбранный объект на нужно расстояние по оси dy.

Диалоговое окно «Копирование объектов»

3.Добавляем недостающие элементы с помощью инструмента

«Добавить элемент».

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

4. Для создания настила необходимо воспользоваться инструментом «триангуляция».

Диалоговое окно «триангуляция»

Создание триангуляции на балочной клетке

4. Задание жесткостных параметров и параметров материалов элементам балочной клетки.

1.Для расчета необходимо задать жесткостные параметры элементов. Их количество зависит от типа конечных элементов. К этим параметрам относятся: площади поперечных сечений, моменты инерции сечений, толщина плитных и оболочечных элементов, модули упругости и сдвига, коэффициенты постели упругого основания.

2.Общая схема задания жесткостных характеристик такова:

- вводятся числовые данные жесткостных характеристик.

Каждый набор характеристик мы будем называть типом жесткости или просто жесткость.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

Каждому типу жесткости будет присвоен порядковый номер;

- один из типов жесткости назначается текущим;

- отмечаются элементы, которым будет присвоена текущая жесткость;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

3. Кнопкой – «Применить» всем выделенным элементам присваиваются жесткостные характеристики, содержащиеся в текущем типе жесткости. Диалоговое окно «Добавить жесткость», которое вызывается щелчком по кнопке «Добавить» диалогового окна «Жесткости и материалы» при активной закладке «Жесткости», имеет три закладки графического меню, и предоставляет доступ к библиотеке жесткостных характеристик.

Диалоговое окно Жесткости и материалы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

4. К каждому конструктивному элементу балочный клетки присваивается соответствующий материал.

5. Задание нагрузок.

1.Выбор загружения Допускается задание до 300 загружений. Каждому загружению присваивается номер, произвольное имя и вид. Загружение может содержать любое количество нагрузок. Номер, имя и вид загружения присваиваются с помощью диалогового окна Редактор загружений.

Диалоговое окно Редактор загружений

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

2. Нагрузки на узлы и элементы задаются с помощью диалогового окна Задание нагрузок (рис.1., которое вызывается после выбора одной из команд раскрывающегося списка Нагрузки на узлы и элементы (панель Нагрузки на вкладке Создание и редактирование). Диалоговое окно содержит закладки для задания нагрузок на узлы, стержни, пластины, объемные элементы и суперэлементы, а также для задания нагрузок для расчета на динамику во времени. По умолчанию принимается, что нагрузки принадлежат одному и тому же текущему загружению, номер которого был задан заранее. Окно содержит также закладку для корректировки или удаления нагрузок текущего загружения. В окне содержатся радио-кнопки для задания систем координат – глобальной, местной (для элемента), локальной (для узла) и направления воздействия – X, Y, Z, а также кнопки для задания статической нагрузки (коричневый цвет), заданного смещения (желтый цвет) и динамического воздействия (розовый цвет) – меню этих кнопок изменяется в зависимости от типа загружаемого конечного элемента. При нажатии этих кнопок вызывается диалоговое окно для задания параметров нагрузки. Приложенные нагрузки и воздействия заносятся в поле списка нагрузок – Текущая нагрузка.

4.Вывод

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

1. Изополя перемещений.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018

4.1. Сравнение результатов расчёта  в EXCEL и ЛИРА-САПР.

По результату расчёта прогиб балок - 0,019м. По расчёту в ЛИРА - 0,016м.

Вычисляем погрешность измерений:

0,019-0,0160,016*100%=18,7%

Допустимая погрешность измерений оставляет 40%. 18,7%<40%, следовательно, расчёт и конструирование площадки выполнено верно.

Из расчёта в ЛИРА-САПР подобранные сечения балок совпадают с выбранными в программе EXCEL, следовательно расчёт и конструирование рабочей площадки выполнено верно.

6.Список используемой литературы.

- Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей. Справ. Пособие. – М.: Издательство «Архитектура - С», 2004.

- ГОСТ Р 21.1501-92. СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей / Госстрой России; ГПЦПП.-М., 1993

- Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций: Уч. Пособие / Ю.В. Верюжский и др.- К.: Книжное изд-во НАУ, 2006. – 808 с.

- Методические указания  и контрольные задания по курсовой работе и курсовому проекту для студентов специальности 290300 – Промышленное и гражданское строительство. Металлические конструкции. Морозова Д.В.-. М.: Издательство МГОУ, 1996.

- Металлические конструкции: учебник для студентов вузов / [Ю.И. Кудишин, Е.И. Беленя, В.С. Игнатьева и др.]; под редакцией Ю.И. Кудишина -10-е изд. - М.:Издательский центр «Академия», 2007 г. -688 с.

- Металлические конструкции. В 3 т. Т.1. Элементы конструкций: Учебник для строит.вузов / В.В Горев, Б.Ю. Уваров, В.В, Филиппов и др. Под ред. В.В. Горева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк., 2001.-581 с., ил.

- Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов /Е.И. Беленя.), А.А. Балуин, Г.С. Ведеников и др.; Под общей редакцией Е.И. Беленя. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986. –560 с., ил.

- Москалев Н.С., Пронозин Я.А. Металлические конструкции. Учебник / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007.

- ПК ЛИРА, версия 9. Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. Спровочно-теоретическое пособие под ред. Академика АИН Украины А.С. Городецкого. К.-М.: 2003. -464 с.

- СНиП 2.01.07-85.Нагрузки и воздействия – М.: Стройиздат, 1987

- СНиП II- 23-81.* Стальные конструкции – М.: Стройиздат, 1998

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

ПЗ 08.03.01.0863.086029.2018